Příloha č. 1

Oprava vchodu ZŠ a stříšky MŠ

MŠ Konopiska – stříška 2.NP venkovní schodiště:

- Konstrukce ATYP o rozměru š. 3600 x hl. 2200mm. výška u zdi 2500mm,

- podchozí 2100mm.

- Al konstrukce z jaklu 100x50x2 (vaznice, pozednice, krokve) povrchová úprava Al profilů standard ELOX nejblíže RAL9006. Počet krokví: 6Ks.

- Oplechování pozednice (u zdi)  Al plech o tl. 0,6mm., jednostr. lak RAL 9006.

- Výplň: ATYP bezpečnostní lepené sklo connex 3.3.1 mléčná folie.

- Plastový okap Marley RG 100.

- Počet Kusů: 1Ks

ZŠ Bosonohy – oprava poškozená stříška a zábradlí vstup do školy

- Konstrukce o rozměru š. 5000 x hl. 2100mm. výška u zdi 2500mm,

- podchozí výška 2100mm. Al konstrukce z jaklu 100x50x2 (vaznice, pozednice, krokve) povrchová úprava Al profilů standard ELOX nejblíže RAL9006. Počet krokví: 8Ks.

- Oplechování pozednice (u zdi)  Al plech o tl. 0,6mm., jednostr. lak RAL 9006.

- Výplň: bezpečnostní lepené sklo connex 3.3.1 mléčná folie.

- BEZ okapu

- 8Ks Al jäkl 100x50x2 v povrchové úpravě ELOX (nejblíže RAL9006) o délce 1100mm. – prodloužení stojin

- 2Ks Al jäkl 100x50x2 v povrchové úpravě ELOX (nejblíže RAL9006) o délce 2350mm. – madlo zábradlí

- 2Ks zábradlí AluPlus FIX 3D (tři šířkou stejné díly) o rozměru š.2350 x v.1050mm. (+ madlo 50mm. celková výška zábradlí 1100mm) povrchová úprava ELOX (nejblíže RAL9006),

- výplň: bezpečnostní lepené sklo connex 33.2 s mléčnou folii

- Počet Kusů: 1Ks

- obnova původní ocelové konstrukce celkem: 1Ks – ocelový rám s pletivem upevněný na fasádě – velikost cca 4 * 2 m.

- povrchová úprava písmen.

ZŠ + MŠ dohromady:

- Demontáž stávajících nevyužitelných konstrukcí a materiálů

- likvidace a zapravení děr

- Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na dvě části.

- Zadavatel si stanovuje podmínku samostatné fakturace části pro ZŠ a části pro MŠ (zhotovitel vystaví jednu fakturu za ZŠ a druhou za MŠ) z důvodu rozdílného způsobu financování a účetního zařazení.

- Při realizaci se nesmí poškodit stávající plochy a zařízení školy apod.

- Záruka na min. 5 let.

- Termín provedení – do 30. 6. 2022

- Reference podobné realizace minimálně 3.

- Hodnotící kritéria:

  - Celková cena zakázky (podle pořadí 80 %, 75 %, 70 %, …).

  - Lhůta realizace (podle rychlosti 10 %, 8 %, 6 %, …).

  - Referenční realizace v požadovaném množství (ano 10 %, ne 0%).